Техническое задание

| № п/п | Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный «АС – фонд строительный» |
| 2 | Объект | 5-7-этажная гостиница, по адресу г.Казань, Вахитовский район, ул.Бутлерова, 25 |
| 3 | Цель работ | Обследование технического состояния строительных конструкций здания |
| 4 | Состав работ | согласно ГОСТ 31937-2011 необходимо выполнить следующие работы: изучение проектной и исполнительной документации (при наличии); сплошное натурное освидетельствование строительных конструкций здания на предмет выявления дефектов и повреждений, а также отступлений от строительных норм; графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений. Фото-фиксация существенных дефектов и повреждений; контрольные обмеры и инструментальные измерения геометрических параметров строительных конструкций с выявлением узлов примыканий, сопряжений конструкций между собой, фиксация отклонений от строительных норм; определение фактической прочности стеновых материалов (кирпича и раствора) неразрушающим методом с использованием прибора УКС-МГ4С и ИПС–МГ4.01; определение фактической прочности бетона несущих конструкций неразрушающими методами, приборами УКС-МГ4С, ИПС-МГ4.01 и ПОС50МГ4 «Скол»; определение фактических параметров армирования железобетонных конструкций (местоположение, диаметр, толщина защитного слоя) неразрушающим методом (с использованием прибора ИПА-МГ4.01) и путем вскрытия отдельных участков; обследование конструкций из монолитного бетона на предмет наличия дефектов и повреждений (пустот, трещин) с использованием прибора УКС-МГ4С; контроль уровней и вертикальности элементов конструкций электронным тахеометром; откопка шурфов около фундаментов здания с обратной засыпкой (за счет заказчика); выявление причин возникновения обнаруженных дефектов и повреждений; проведение поверочных расчетов с учетом результатов обследования; составление заключения о техническом состоянии строительных конструкций здания и пригодности их для нормальной и безопасной эксплуатации по назначению; разработка рекомендаций по ремонту повреждённых элементов строительных конструкций, а также технических решений по усилению ослабленных элементов несущих конструкций. |
| 5 | Документы, передаваемые Заказчиком для выполнения работ по договору Исполнителю (при наличии) | − Рабочая документация − Заключение Госэкспертизы |
| 6 | Обязательные условия для проведения работ по обследованию со стороны Заказчика | − предоставляет доступ ко всем помещениям и конструкциям; − согласовывает места вскрытий и шурфов |
| 7 | Требования к оформлению документации | Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (в формате DWG и PDF), включая файлы и/или материалы расчетных моделей. |
| 8 | Срок выполнения работ | 30 календарных дней |